- – FAUCHAGE ET GIROBROYAGE

Ce prix rémunère :

. l’amené et le repli des matériels,

. la signalisation verticale temporaire de chantier,

. le fauchage et girobroyage des accotements, des bas-côtés et des abords proches, des fossés, des fruit de talus de remblai et déblai. Il comprend, comme indiqué sur le profil type, l’entretien des accotements des zones A et B, en gardant à l’esprit le principe suivant qui est de girobroyer sur 5,50 mètres du bord de chaussée avec un engin approprié (giro ou épareuse). L’entrepreneur devra en tenir compte dans l’élaboration de son prix.

. le fauchage et girobroyage des triangles de visibilité au droit des carrefours et à l’intérieur de certaines courbes, l’élagage des taillis permettant l’amélioration de la visibilité et de la lisibilité de la route,

. l’ébranchage sur une hauteur de 3 mètres mesuré à la verticale,

. la coupe et l’ébranchage des taillis afin d’assurer le passage sans gêne des engins d’entretien,

. le nettoyage manuel autour des obstacles tels que poteaux, panneaux de signalisation, glissières de sécurité, balises et têtes d’ouvrage et exutoires d’ouvrage,

. les travaux de finition sur les ouvrages : nettoyage des caniveaux, débouchage des gargouilles, nettoyage des trottoirs,

. le nettoyage et balayage le long des éléments bétonnés : bordures et caniveaux,

. le ramassage d’éléments naturels d’éléments naturels situés à l’intérieur de la zone traitée, tel que grosses pierres, bois, y compris leur évacuation,

| - Le mètre linéaire en projection horizontale : |  |
| --- | --- |

- – TRAVAUX DE PROPRETE

2.1.	NETTOYAGE DES ELEMENTS BETONNES :

Ce prix rémunère le nettoyage manuel ou mécanique des éléments bétonnés existants et réparties sur l’ensemble des 60 kms de la R.T, tels que bordures et fossés afin de les maintenir dans un bon état de propreté, et de préserver le bon écoulement des eaux de ruissellement en éliminant par balayage (ou arrachage des pieds d’herbe) et en évacuant tous dépôts de terre subsistants.

| - Le mètre linéaire : |  |
| --- | --- |

2.2.	NETTOYAGE DES CARREFOURS ET POINTS REPERES :

Ce prix rémunère le balayage manuel ou mécanique de tous les carrefours situés au droit des accès aux routes municipales faisant jonction avec les RT

Chaque carrefour à traiter représente environ 30 m2 de surface à balayer.

Tous les déchets issus du balayage seront évacués dans des zones appropriées par l’entreprise.

| - Le mètre carré : |  |
| --- | --- |

2.3.	RAMASSAGE DES DETRITUS :

Ce prix rémunère le ramassage des détritus (tous corps étrangers polluants : papiers, boîtes, pneus, et autres déchets divers…) jonchant les RT., à l’intérieure de l’emprise publique. Ils devront être collectés, puis emballés dans des sacs réservés à cet effet, et évacués à la décharge publique la plus proche.

Tous les déchets issus du balayage seront évacués dans des zones appropriées par l’entreprise.

| - Le mètre linéaire : |  |
| --- | --- |

2.4.	ELAGAGE DES TAILLIS :

Ce prix rémunère l‘élagage mécanique ou manuel de tous type de végétation fixée sur les talus de déblai risquant de les déstabiliser à terme en grandissant. Toutes les coupes de bois résultant de cet élagage seront soigneusement débitées et évacuées à la décharge publique la plus proche.

| - Le mètre linéaire : |  |
| --- | --- |

LE TITULAIRE (1)

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature est reproduit en lettres capitales précédé de la mention manuscrite "LU ET ACCEPTE"